На ваш запрос от 07.10.2010г направляю вам коммерческое предложение на изготовление и поставку канализационной насосной станции подземного размещения из стеклопластика с насосным оборудованием фирмы Grundfos, для объекта: КНС

Данные по КНС

| Расчетный расход (проектный расход) | 30м3/сут |
| --- | --- |
| Напор (расчетный) | 6.0м вод. ст. |
| Перекачиваемая среда | Хозбытовые стоки |
| Общее число насосов | 2шт |
| Рабочая схема | 1раб. + 1рез. в КНС |
| Управление насосами | Шкаф управления 2-мя насосами |
| Исполнение | Обычное внутреннее |
| Количество вводов | Один ввод электропитания |

Спецификация КНС

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Стеклопластиковый корпус габаритами Ø1.02м, высотой подземной части Н=2.5м (глубина заложения подводящего коллектора -1.8м от УЗ), полная высота КНС=2.7м | шт. | 1 |
| Крышка из нержавеющей стали или алюминия с утеплением, на газовых стойках, с решеткой безопасности | шт. | 1 |
| Поручень из нержавеющей стали на крышке КНС | шт. | 1 |
| Стационарная лестница из нержавеющей стали AISI 304 | шт. | 1 |
| Площадка обслуживания стационарная из стеклопластика и нержавеющей стали | шт. | 1 |
| Трубный узел из н/ж стали AISI 304 DN65, заканчивается свободным фланцем DN100 из силумина | компл. | 2/1 |
| Направляющие из нержавеющей стали AISI 304 для опускания насосов | компл. | 2 |
| Автоматическая трубная муфта DN65 в комплекте с держателями | шт. | 2 |
| Погружной насосный агрегат для перекачки сточных вод SE 1.50.65.09.2.50B, мощностью 1,4/0,9кВт. Подключение к сети 400В, прямой пуск. Силовой кабель насоса длиной 10м. | компл. | 2 |
| Обратный клапан DN65 | шт. | 2 |
| Задвижка клиновая DN65 | шт. | 2 |
| Сороулавливающая корзина из нержавеющей стали |  |  |
| Направляющая стойка из нержавеющей стали AISI 304 для крепления поплавков | шт. | 1 |
| Поплавковые датчики уровня | шт. | 4 |
| Шкаф управления 2-мя насосными агрегатами посредством датчиков уровня в автоматическом режиме. Панель оборудована автоматами защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, сигнализацией верхнего (аварийного) уровня. | компл. | 1 |
| Анкерный болт | шт. | 4 |
| Система естественной вентиляции в комплекте с дефлектором из нержавеющей стали | компл. | 1 |

Стоимость комплектной канализационной насосной станции из стеклопластика подземного размещения составит:  400 тыс. рублей с НДС(18%).

Срок изготовления корпуса КНС из стеклопластика: 4-5 недель.

Поставка насосного оборудования SE 1.50.65.09.2.50B:  4-6 недель.

- Корпус КНС изготавливается на основе стеклопластиковой емкости методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. В корпусе КНС размещается насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. Емкости из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Срок гарантии на стеклопластиковые емкости – в течение 5лет, на закупное вспомогательное оборудование (насосы, автоматика и т.д.) в течение 1-2лет.

Расчет стоимости шеф-монтажа, пуско-наладки и доставки оборудования производится после определения местонахождения объекта строительства.